YOLO + OpenCV 기반
자동차 조향장치 샤프트 외경 자동측정 시스템

최종 결과보고서

End-to-End V1 구현 및 정밀측정 조건 분석

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트명

YOLO + OpenCV 기반 자동차 조향장치 샤프트 외경 자동측정 시스템 개발

## 1.2 프로젝트 목적

본 프로젝트는 자동차 조향장치에 사용되는 샤프트의 가공 후 외경을 카메라 영상으로 측정하고, 도면 규격과 비교하여 OK/NG를 자동 판정하는 비전 기반 측정시스템의 개발 가능성을 검토하는 것을 목적으로 하였다.

대상 샤프트의 도면 요구사항은 기준 외경 Ø20.020 mm, 공차 ±0.010 mm이며 계산상 허용범위는 20.010~20.030 mm이다.

최종적으로 이미지 입력 → YOLO ROI 탐지 → OpenCV Edge 검출 → 정밀 Edge 측정 → Pixel 외경 계산 → Calibration → mm 변환 → 규격 비교 → OK/NG 판정으로 이어지는 End-to-End 흐름을 구현하는 것을 목표로 하였다.

# 2. 개발 배경 및 문제 정의

대상 제품은 자동차 조향장치에 사용되는 샤프트이며,해당 외경은 도면 요구사항을 만족해야 하는 중요 가공부위이다.본 프로젝트에서는 해당 외경을 중요 관리 대상으로 보고요구 공차를 만족하는 자동 측정 가능성을 검토하였다.
※ 중요 특별특성의 공식 지정 여부는 고객 도면,Control Plan 또는 관련 품질문서를 통해 별도 확인이 필요하다.

샤프트는 가공 전에 척 죠에 체결되고 가공 후 외경을 측정한다. 다만 척 죠 체결 위치의 변화량과 그 변화가 영상 좌표에 미치는 영향은 본 프로젝트에서 실제 데이터로 확인하지 못했으므로 추가 검증 항목으로 구분하였다.

금속 샤프트 영상에서는 반사광, 가공무늬, 배경과 제품 외곽의 구분, 조명 및 촬영조건 변화, Pixel 값을 실제 mm로 변환하는 Calibration 문제가 발생할 수 있다. 특히 요구 공차가 ±0.010 mm이므로 단순 객체탐지만으로는 충분하지 않고 정밀한 Edge 위치 측정과 Calibration이 필요하다.

자동화의 경제적 가치는 기대효과로 제시할 수 있으나, 실제 인력절감액·생산성 향상·불량감소 효과는 본 프로젝트 데이터로 검증되지 않았으므로 확정 성과로 주장하지 않는다.

# 3. 프로젝트 데이터

## 3.1 원본 데이터

프로젝트에서 확보한 샤프트 원본 이미지는 총 10장이다. 일부 이미지에서는 반사광, 가공무늬, 배경 및 촬영조건 등의 영향으로 안정적인 실제 외곽 Edge 검출에 어려움이 발생하였다. Public GitHub에는 제품 및 생산환경 정보 보호를 위해 공개 가능한 대표 자료만 포함한다.

## 3.2 기준 측정값

샤프트의 실제 기준 측정값은 Vision 측정결과와 비교하고 Pixel → mm Calibration을 수행하기 위한 기준자료로 사용하였다.

## 3.3 YOLO 데이터

YOLO ROI 탐지 단계에서는 6개의 원본 이미지 계열(sample_03, sample_04, sample_06, sample_07, sample_N01, sample_N02)을 사용하였다. 각 원본에 orig, blur, bright, contrast, dark 변형을 적용하여 총 30장의 학습·검증 데이터셋을 구성하였다.

Train은 5개 원본 계열에서 파생된 25장, Validation은 sample_07 한 개 원본 계열에서 파생된 5장이다. 따라서 30장은 서로 다른 실물 샤프트 30개를 의미하지 않는다.

# 4. OpenCV 기반 외경 측정

초기 단계에서는 샤프트 영상에서 ROI를 설정하고 Edge를 검출하여 상단과 하단 Edge 사이의 Pixel 거리를 외경으로 계산하는 방법을 적용하였다.

실제 영상에서는 금속 표면의 반사광과 가공무늬 때문에 실제 제품 외곽선 이외에도 강한 Edge가 다수 발생하였다. 이에 따라 외경 측정의 핵심 문제는 Edge를 검출하는 것 자체보다 실제 샤프트 외곽 Edge를 안정적으로 선택하는 것이라는 점을 개발 과정에서 확인하였다.

# 5. 정밀 Edge 측정 개선

측정 안정성을 높이기 위해 Gradient 방향 분석, Multi-point 측정, Median 기반 안정화,

외곽 Edge 선택, Line Fitting, Sub-pixel등의 방법을 단계적으로 검토·적용하였다.

단일 위치의 Edge 값에 의존하지 않고 여러 위치에서 Edge 정보를 얻어 이상값의 영향을 줄이고, 샤프트 외곽 형상을 보다 안정적으로 추정하는 방향으로 개선하였다. 다만 각 기법이 최종 측정오차를 각각 얼마나 감소시켰는지는 독립적인 비교실험으로 검증하지 않았다.

# 6. YOLO 기반 ROI 자동탐지

OpenCV 측정영역을 자동으로 결정하기 위해 YOLO를 이용한 ROI 탐지를 적용하였다. 초기 YOLO 실험에서는 ROI confidence 약 0.008이 기록되었다.제한된 원본 데이터를 보완하기 위해 영상 증강을 적용하고모델을 재학습하였다.Day027 End-to-End 실행에서는YOLO confidence 0.784195가 기록되었다.단, 이 confidence 값은 해당 입력 영상에 대한 탐지 결과이며,실제 생산환경 전체의 YOLO 탐지성능을 의미하지 않는다.

낮은 초기 confidence의 원인을 데이터 부족 하나로 단정할 수는 없으며, 제한된 원본 규모, ROI의 시각적 유사성, 반사 및 촬영조건 등이 영향을 주었을 가능성이 있다. 개별 요인의 영향도는 별도 실험으로 검증하지 않았다.

YOLO의 역할은 최종 외경값을 측정하는 것이 아니라 OpenCV 정밀측정이 수행될 ROI를 찾는 것이다.

# 7. YOLO + OpenCV 역할 분리

본 프로젝트에서는 객체탐지와 정밀측정의 역할을 분리하였다.

- YOLO: 측정할 영역(ROI) 자동 탐지
- OpenCV: ROI 내부의 실제 외곽 Edge 정밀 측정
- Calibration: Pixel 측정값을 실제 mm로 변환
- 판정 로직: 도면 규격과 비교하여 OK/NG 결정

따라서 YOLO Bounding Box의 크기를 제품 외경값으로 직접 사용하지 않았다.

# 8. Calibration

Day027 End-to-End V1에서는 sample_07의 기준 실측값 20.021 mm와 Calibration Pixel 464.06 px를 이용하여 Pixel → mm 변환 기준을 설정하였다.

기록된 측정 Pixel은 464.0575 px이고 변환된 Vision 측정값은 20.0209 mm이다. 도면 허용범위 20.010~20.030 mm 안에 있으므로 프로그램 판정은 OK이다.

다만 sample_07이 Calibration 기준으로 사용되었으므로, 이 결과는 독립적인 정확도 검증 결과로 해석하지 않는다.

# 9. End-to-End V1 구현

최종적으로 Image → YOLO → ROI → OpenCV → Edge Detection → Precision Edge Processing → Pixel Diameter → Calibration → Diameter(mm) → Specification Comparison → OK/NG의 처리 흐름을 하나의 시스템으로 연결하였다.

이를 통해 이미지 입력부터 최종 규격판정까지 연결되는 샤프트 외경 자동측정 End-to-End V1을 구현하였다.

# 10. 결과 해석

Day027 기준 결과는 기준 실측값 20.021 mm, Calibration Pixel 464.06 px, 측정 Pixel 464.0575 px, Vision 측정값 20.0209 mm, 판정 OK이다.

계산상 Vision 측정값과 기준 실측값의 차이는 약 -0.0001 mm이다. 그러나 sample_07의 실측값이 Calibration 기준으로 사용되었기 때문에 이 차이를 시스템의 측정 정확도 ±0.0001 mm로 해석해서는 안 된다.

# 11. 성능평가의 한계

현재 데이터만으로 ±0.010 mm 수준의 양산 측정능력, 다양한 실제 샤프트에 대한 일반화 성능, 반복 측정 안정성, 제품 재장착 영향, 제품 위치 변화 영향, 조명 변화 영향, 실제 생산환경에서의 장기 안정성을 입증할 수 없다.

따라서 본 프로젝트의 결과는 '양산 측정성능 검증 완료'가 아니라 '자동측정 End-to-End 기능 구현 및 기술적 가능성 확인' 단계로 정의한다.

# 12. 프로젝트 수행 후 선행연구 검토

본 프로젝트에서는 개발 완료 단계에서 관련 선행연구를 본격적으로 검토하였다. 따라서 선행연구를 프로젝트 시작 전 기술선정의 근거로 사용한 것이 아니라, 개발 과정에서 경험한 문제와 적용한 개선방법을 기존 연구와 사후 비교하는 방식으로 검토하였다.

검토 결과 기존 머신비전 샤프트 및 정밀 직경 측정 연구에서도 Calibration, Edge 기반 측정, Line Fitting, Sub-pixel, 카메라와 대상물의 기하학적 관계, Telecentric optics, 복수 기준물을 이용한 보정 등이 중요한 기술요소로 다루어지고 있음을 확인하였다.

따라서 본 프로젝트에서 적용한 Line Fitting, Sub-pixel, Calibration 등의 기술 자체를 새로운 측정원리로 주장하지 않는다.

# 13. 선행연구와 비교한 프로젝트의 의미

프로젝트 수행 과정에서는 실제 데이터에서 반사광 → 내부 Edge 오검출 → 외곽 Edge 선택 문제 → 반사광 → 내부 Edge 오검출 → 외곽 Edge 선택 문제→ 다점 측정 → Median 기반 안정화→ Line Fitting → Sub-pixel → Calibration으로 이어지는 문제와 개선과정을 경험하였다.

이후 선행연구를 검토한 결과 이러한 문제와 개선방향 상당수가 기존 정밀측정 연구에서도 중요하게 다루어진 기술요소임을 확인하였다.

따라서 본 프로젝트의 연구개발적 의미는 새로운 측정원리를 발견했다는 데 있지 않고, 기존 머신비전 정밀측정 기술요소를 실제 샤프트 영상에 적용하고 YOLO 기반 ROI 자동탐지와 OpenCV 기반 정밀측정을 결합하여 End-to-End V1 형태로 구현했다는 점에 있다.

# 14. 선행연구를 사전에 검토하지 못한 한계

프로젝트 시작 전에 관련 선행연구를 충분히 조사하였다면 Telecentric Lens, 복수 기준물 Calibration, 카메라-제품 위치관계, Line Fitting, Sub-pixel, 독립 Validation 설계 등을 초기 설계단계에서 검토할 수 있었을 것이다.

따라서 일부 문제를 개발 과정에서 시행착오를 통해 확인한 점은 연구설계상 한계이다. 다만 이러한 시행착오를 개발기록으로 남기고 사후 문헌검토를 통해 기존 연구와 비교함으로써 현재 시스템의 기술적 위치와 향후 개선방향을 구체화하였다.

# 15. 확인된 사실과 추가 검증 항목

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 확인 | YOLO ROI 탐지 구조 구현 |
| 확인 | OpenCV Edge 기반 외경 측정 구현 |
| 확인 | Line Fitting 등 정밀화 방법 적용 |
| 확인 | Sub-pixel 적용 |
| 확인 | Pixel → mm 변환 구현 |
| 확인 | OK/NG 자동판정 구현 |
| 확인 | End-to-End V1 구현 |
| 계산 | Day027 기준값과 Vision 값 차이 약 -0.0001 mm |
| 해석 | 제한된 조건에서 전체 처리 흐름 동작 확인 |
| 미검증 | ±0.010 mm 양산 측정능력 |
| 미검증 | 독립 제품에 대한 정확도 |
| 미검증 | 반복 측정 안정성 |
| 미검증 | 제품 재장착 영향 |
| 미검증 | 실제 생산환경 강건성 |

# 16. 향후 연구 및 개발 방향

향후에는 독립적인 신규 실물 샤프트 데이터 확보, 서로 다른 실제 외경을 가진 기준물 확보, 복수 기준값 기반 Calibration, Calibration/Validation 데이터 완전 분리, Telecentric Lens 적용 검토, 카메라·렌즈·조명 설치조건 표준화, 반복 측정 안정성 평가, 제품 재장착 및 위치 변화 시험, 적절한 측정시스템 분석 방법 적용, 생산환경 Pilot Test를 순차적으로 수행할 필요가 있다.

# 17. 향후 현업 시스템 구조

현재 프로젝트는 측정 알고리즘의 End-to-End V1 단계이다. 향후 실제 현장 시스템으로 확장할 경우 Industrial Camera → Backend → YOLO ROI Detection → OpenCV Precision Measurement → Calibration → OK/NG → Database → Frontend/Dashboard 구조를 검토할 수 있다.

Backend에는 FastAPI 등을 적용하여 측정 알고리즘을 API 형태로 제공할 수 있고, Frontend에서는 측정영상, 측정값, 규격, OK/NG 결과를 표시할 수 있다. 측정결과는 Database에 저장하여 추적성과 품질분석에 활용할 수 있다.

이 구조는 현재 프로젝트에서 검증된 구현결과가 아니라 향후 현업 적용을 위한 제안이다.

# 18. 최종 결론

본 프로젝트에서는 제한된 실제 샤프트 영상을 이용하여 YOLO ROI 자동탐지 → OpenCV 정밀 Edge 측정 → Pixel 외경 계산 → Calibration → mm 변환 → 도면 규격 비교 → OK/NG 판정으로 이어지는 End-to-End V1 시스템을 구현하였다.

개발 과정에서 금속 반사광, 가공무늬, 내부 Edge 오검출, Calibration 및 측정 안정성 문제를 경험하였으며, 이를 개선하기 위해 다점 측정, Median 기반 안정화, Line Fitting,Sub-pixel 등의 방법을 단계적으로 검토·적용하였다.

프로젝트 완료 후 선행연구를 검토한 결과 이러한 기술요소 상당수가 기존 머신비전 정밀측정 연구에서도 이미 다루어진 방법임을 확인하였다. 따라서 본 프로젝트는 새로운 측정원리를 개발했다고 주장하지 않는다.

핵심 성과는 기존 정밀측정 기술요소와 YOLO 기반 ROI 자동탐지를 결합하여 실제 샤프트 영상에서 이미지 입력부터 외경 측정 및 자동판정까지 연결되는 End-to-End V1을 구현한 것이다.

다만 현재 데이터와 Calibration 구조만으로는 ±0.010 mm 수준의 양산 측정성능이 검증되었다고 판단할 수 없다. 향후 복수 기준물 Calibration, 독립 Validation, 광학계 개선, 반복 측정 및 실제 생산환경 검증을 수행한 후 최종적인 현업 적용 가능성을 판단해야 한다.